济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程公众参与调查表

| 项目简介 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程 |  |  |  |
| 线路走向 | 项目起点为济南绕城高速与济广高速相交叉的小许家枢纽（桩号为K8+830）。顺接的济南绕城高速机场至小许家段现状为设计速度 120 公里/小时、双向四车道高速公路，路基宽度 28.0 米，拟近期按双向八车道实施改扩建。项目终点为济南绕城高速与京沪高速相交叉的港沟互通（桩号为K25+480）。顺接的济南绕城高速港沟至殷家林段现状为设计速度 100 公里/小时、双向四车道高速公路，路基宽度 26.0 米，规划按双向八车道实施改扩建。路线长度16.65公里。 |  |  |  |
| 建设规模 | 路线长度16.65km，全线采用设计速度120km/h的高速公路标准。 |  |  |  |
| 项目施工和运营期产生的主要危害及污染、拟采取的防治措施和对环境有可能产生的影响简介 | 1、施工期影响 在施工期，工程的环境影响主要集中于施工准备和路基工程中土石方开挖引发的水土流失、植被破坏。其次为施工噪声、扬尘、废水和生活垃圾排放对局部环境形成短期影响。 （1）废气：施工期废气主要是有施工扬尘、沥青混凝土搅拌站产生的沥青烟等。采取的防治对策：①沥青混凝土搅拌应远离空气敏感点。沥青熬炼建议采用设有除尘设备的封闭式厂拌工艺，采用无热源式高温容器运输至铺浇工地，应避免下风向正对着敏感点。②材料堆场也要远离空气敏感点，应有蓬布遮盖。对于扬土较大的路面和建筑场地做到勤奋洒水，尤其是久旱无雨的季节，对于敏感区域要定时进行洒水。③运送土方、水泥、石灰等要袋装或用封闭式车辆，禁止超载，运输车辆盖蓬布，运送土方时应适量洒水，以减少运输过程中的扬尘量。④灰土拌合点应远离学校、居民区等空气敏感点。施工人员应配备口罩、风镜等防护用具。采取防治措施后本工程施工期废气对周边居民影响很小。 （2）噪声：施工期噪声主要是施工场地机械噪声以及运输车辆的交通噪声，施工场地选择在距离敏感点较远的位置；合理安排工期，尽量避开夜间施工，高噪声施工机械禁止夜间施工；对距离道路近的村庄，施工现场设置临时隔声屏障降低施工噪声的影响。施工期采取防护措施后，对沿线周边村庄影响较小。 （3）废水：施工期的废水主要为施工营地生活废水和施工废水。生活废水采取的措施主要有①临时施工营地内采用化粪池收集，委托环卫部门定期清运；②设立临时洗漱间，废水集中收集，并全部用于地表抑尘喷洒；③严禁将生活污水直接排入河流。临时施工营地生活污水排放量少，采取设置旱厕、临时洗漱间，废水集中收集，并全部用于地表抑尘喷洒等措施，因此，对其附近河流水环境质量影响微弱。 |  |  |  |
| 项目施工和运营期产生的主要危害及污染、拟采取的防治措施和对环境有可能产生的影响简介 | （4）生态环境：施工期道路工程的建设涉及的主要有耕地、林地等，项目临时用地主要是拌合站，不占用基本农田。项目采取的生态减缓措施主要有：①大临工程恢复措施：施工时不应仅考虑方便施工而任意破坏评价区的植被，对占地范围内的表层土体进行剥离，做好堆放并覆盖，用于工程完工后的植被恢复。施工时严格控制占地范围，减少对生态的破坏；②施工材料应采用分类堆放的方式，粉质材料堆放场应有遮盖且应设土工布围栏等，以防止被雨水冲刷造成污染和损失。施工车辆尽量依托现有村镇道路，临时设施应进行整体部署，不得随意修建。③此外还有相应的农业、动植物绿化等生态保护措施。采取相应的措施之后，施工期对生态影响较小。 2、运营期影响 在运营期的环境影响是多方面的、长期的，主要有汽车尾气和噪声影响，道路建设造成的生态影响、地表径流以及服务区生活废水影响等。 （1）噪声：工程投入运营后，汽车产生的噪声对环境的影响最为显著。 采取的噪声防治措施主要有：①针对道路沿线村庄采取设置声屏障及隔声窗，减少交通噪声影响；②道路两侧建设一定宽度的防护林减少交通噪声的影响；③道路两侧一定规划距离内，不应建设医院、学校等对噪声特别敏感的建筑物；④采取必要的交通管理措施，建设运行车辆的噪声影响。 （2）废水：项目公路路面集水面积十分有限，在雨季产生的路面径流量也不大；公路路基两侧均设置有截水沟、边沟和排水沟等，它们与当地农灌沟渠相连接。 （3）废气：汽车尾气排放对线路两侧局部区域大气环境将产生不利的影响。严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，禁止尾气超标车辆上路；加强道路管理及路面养护，保持道路良好运输状态，减少塞车现象发生；减少车辆排队滞留时间，以减少汽车尾气对收费人员和司乘人员健康的影响；执行环境监测制度，定期对公路沿线环境空气质量进行监测，尤其是对周围敏感点的监测，并建立环境质量报告制度，以便根据实际污染状况，采取必要措施，以减少不利影响。 3、结论 本工程符合国家产业政策要求，符合当地城市总体发展规划、交通发展规划的要求。在对施工和运营过程中对沿线生态环境、声环境、空气环境等产生的不利影响，采取了相应的保护和恢复措施后均能够减轻或消除，使其对环境的影响降低至最小程度。 |  |  |  |
| 调查目的 | 主要了解项目附近公众对项目建设的态度及建议 |  |  |  |
| 公众参与调查表内容： |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程 |  |
| 一、本页为公众意见 |  |  |  |  |
| 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见 （ 注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及 征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） |  |  |  | （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页） |
| 二、本页为公众信息 |  |  |  |  |
| （一）公众为公民的请填写以下信息 |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |  |  |  |
| 经常居住地址 |  | 省 市 县（区、市） 乡（镇、街道） 村（居委会） 村民组（小区） |  |  |
| 是否同意公开个人信息（填同意或不同意） |  |  |  |  |
| （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 工商注册号或统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |  |  |  |
| 地 址 |  | 省 市 县（区、市） 乡（镇、街道） 路 号 |  |  |
| 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 |  |  |  |  |